WebRamp300e是一个集成了模拟路由器和4个端口集线器用于提高用户在Internet上工作效率的设备。

WebRamp300e是用户访问Internet能接受的最佳方式，因为：

可以用普通的电话线共享1、2或3个调制解调器。

采用客户现有的外置Modem或ISDN TA。

采用一个Modem启动并可依据操作需求添加更多的Modem。

大量节约话费和Internet服务费。

通过IP/IPX路由或桥接功能连接远程网络。

同时连接Internet和局域网办公室。

“对于没有专业网络管理员的小型办公室局域网而言，WebRamp是最佳的解决方案。”

Katie Barnes, c/net

“WebRamp实现了其易于安装和配置的承诺。”

# Alyson Behr, InternetWeek

“使用WebRamp将使小型办公室局域网节省Internet和电话线费用…”

Gary Gunnerson, USA Today

WebRamp 300e

适用于每个用户方便、快捷

的Internet访问工具

每个用户都可以使用Internet

而不再需费时等待

WebRampTM 300e使得每位小型商业用户都可以访问Internet而不再需要支付租用线路费用或每个用户都配备单独的（专用的）Modem和电话线。现在您在所有的办公室都可以受益于e-mail 或在线信息服务。因为WebRamp 300e允许许多人同时使用Internet。这种同时访问Internet意味着员工不必因其它员工正在使用Internet连接而受阻访问Internet。

网页传输更快

许多商人都在使用万维网上的信息以增加他们的效率或竞争性，但是均因普通Modem的低速运作而劳而无功。WebRamp 300e可以同时使用3个Modem来下载同一网页，从而使您的工作效率提高三倍。WebRamp 支持连接优化技术多链路PPP(MLPPP)和Ramp patent-pending COLT技术。COLT通过不同的Modem传输同一网页的不同部分来和任何Internet帐目和功能工作。其最佳之处是COLT无需特殊设备来与您的ISP相配置。

省时省钱

由于用户将采用的是熟悉的电话线和Modem，所以您的WebRamp安装将是简易快捷的。所有带浏览器的计算机均可配置WebRamp， 因为WebRam内带安装软件，无需额外软件。用户不再需要了解TCP/IP，因为WebRamp是一种

DHCP服务器，它可以自动处理网

络地址。我们Easy Start TM（便捷启动）软件自动设置计算机窗口以确保系统可靠的连接WebRamp。最后，Express Internet TM（Internet特快）就可以使用户的办公室运转起来，并通过一个简单的设置屏面在Internet上运作。

WebRamp 300e可以使用户采取其已有的技术投资优势。它与大多数计算机和软件都具有兼容性并可以在Windows或Macintosh环境下天衣无缝地工作。采用现有的Modem或ISDN TA而省去每月为数不少的服务费用。

运行需做哪些准备

每台计算机中均有TCP/IP软件（提供Win95、98，Windows NT和Macintosh 7.5.3，Unix）

每台计算机有10Base以太网卡

每台计算机均有额外的以太网线（包括1条）

1、2或3个外置Modem或ISDN TA或它们的任何结合方式

一条连接WebRamp与每个Modem的线缆，该线缆带有一个DB9的母连接器

每个Modem有一条单独的电话线

每个Modem有一个Internet帐号或一个MLPPP帐号

按需给定e-mail帐号（可从ISP获取）

包括免费网络浏览器

## Ramp

## NETWORKS

规  格

WAN连接

支持外置Modem的三个串行端口（14.4Kbps—56Kbps或ISDN TA 或租用线路Modem）

支持高达115.2Kbps的串行端口

LAN接口

4端口10BaseT以太网集线器

可级连集线器

带宽管理

根据需求拨号

基于极限的动态Modem使用

COTL—连接优化技术（patent pending）

MLPPP—多（级）链路PPP

内置软件

Easy IP TM—一个用户ISP 帐号支持多用户

带多种WINS支持的DHCP服务器

TFTP客户

LZ STAC 压缩

DNS服务器DNS数据捕捉

Easy Start TM—自动配置所有Win95、98或NT计算机的网络设置

Express Internet—单屏Internet连接配置

Connection Wizard TM（配置远程连接）--简单化的分支到分之（branch-to-branch）连接

协议

TCP/IP协议

TIPI协议

 带RIP&SAP的IPX路由器

桥接和电子欺骗协议

操作系统

Windows（3.1*、95、98、NT & Workgroups 3.x*）

Macintosh TM 7.5.3 或更高版本

UNIX TM

NetWare TM *

安全性

PAP、CHAP和MSCHAP 鉴定（验证）

IP、IPX和桥接过滤

网址转换保护私人LAN网址

密码

管理支持

SNMP—MIB2

完全浏览器配置和管理

远程登录和连续命令行接口

配置文件的上传和下载

文件和工具

Windows和Macintosh CD

WAN IP 支持

单一动态IP或单一静态IP

多静态IP

最大用户数量

253（拨出）

规格

9英寸X 6英寸X 1.5英寸

*需要TCP/IP软件

设计与客户的业务共同发展

以每位用户用现有的外置Modem和Internet帐号同时访问Internet开始。如果新员工需要使用Internet,那么只简单的将他们的Modem与网络连接就可以了。通过多用户连线集线器可最多向客户的WebRamp上连接253个子用户。WebRamp300e具有无限制用户许可，因此无意外费用支付。

当需要多项操作时，仅增加另外一块Modem，既然WebRamp支持56Kmodem或ISDN TA，因此客户不必担心容量不够用。

WebRamp非常灵活，用户可以同时连接远程办公室的LAN和Internet。

如果客户需求增加，WebRamp 300e可以升级到WebRamp310e，WebRamp310e支持远程通讯投入，Internet访问控制或重要的私人网络。

内置安全性

WebRamp300e提供额外的安全保护，防止外部Internet通信进入客户的LAN。在单一状态IP配置中，客户的LAN是隐含的，并且外界无法使用，这防止了远程登陆黑客进入客户的LAN。在单一静态IP配置中，客户可以配置选择性的服务以便访问其它的LAN。所有的 WebRamp均带有内置(built-in)密码控制，从而进一步保护客户的网络。