Internet Access Server 用户手册

运用IAS内置的DHCP服务器功能，IAS配置程序中的IAS Manager Wizard及IAS的缺省设置，您可以快速地安装配置IAS。

以下以Windows95为例详述配置步骤：

- 安装配置局域网：

- 物理安装局域网：

- 将网卡插入计算机的扩充糟中（ISA网卡插在ISA糟中，PCI网卡插在PCI糟中）。

- 根据实际需要，截取适当长度的双绞线，用双绞线制线工具按照EIA568B标准，在双绞的两端连接RJ45头。

- 用做好的双绞线将计算机中的网卡和集线器连接起来。

- 配置局域网

打开计算机，启动Windows95后，计算机会自动发现网卡这个新硬件。

请插入Windows95光盘，并按照屏幕提示继续进行。重复以上过程配置局域上的所有

计算机。

- 加载TCP/IP协议：

重复以上过程，配置局域网上的所有计算机。

- 安装配置IAS

- 物理安装IAS

①用做好的双绞线将IAS和集线器联接起来。

②把IAS的25针串行口与IAS包装中的电缆相连，该电缆在另一端分成port1和port2

两个口，可分别连在两个调制解调器的串行口上。

③把电源插到IAS的电源插孔。

④把电源插到电源插座上。

⑤打开调制解调器。

- 重新启动局域网的某台计算机

IAS缺省时具有DHCP功能，IP地址范围为192.168.2.100—192.168.2.200，重新启动计算机，以使该计算机从IAS处获得IP地址、子网掩码及缺省网关。为查看计算机所获得的IP地址，可在Windows95的“开始” →“运行”命令行中键入Winipcfg，如果计算机未能自动获得IP地址，可先后单击“全部释放”和“全部重建”菜单，如果仍旧无法从IAS获得IP地址则请检查网络是否联通（双绞线是否连通，集线器是否工作，网卡是否已正确配置）。

- 在该台计算机安装IAS配置软件IAS Manager

将IAS Manager光盘放入光驱，运行Setup.exe →依屏幕提示完成安装。

- 配置IAS

安装完IAS Manager后，该程序会自动启动IAS Configuration Wizard (IAS配置精灵)，IAS配置精灵会引导您一步一步完成IAS的配置。

这一屏幕让您键入您的Internet帐号的信息：

| Port Number | 缺省为Port，对单口IAS此项无法改动，对多口IAS您可将此项改为您想要配置的端口。 |
| --- | --- |
| # Telephone Number | # 填入您登录上网的电话号码。 |
| # Username | # 填入您的国际网用户名。 |
| # Password | 填入您的国际网帐号密码。 |
| # Password verification | # 再次输入您的密码。 |

输入完上述内容请您单击next键，进入“DNS IP Address”窗口。

在此窗口中请输入您的Internet服务提供商（ISP）的DNS（域名服务器）地址，在您申请国际网帐号时，ISP会提供给您这个地址，如有不清楚之处，请询咨您的INTERNET服务提供商（ISP）。例如：202.96.0.133

输入完上述内容请您单击next键，进入“Finish”窗口。

如果您的ISP支持自动登录（即如果您用您的国际网帐号通过Windows95的拔号网络登录国际网时，您不必非在终端窗口中输入用户名、密码及其它信息）。那么您配置IAS的工作已经完成，单击Finish→Exit.

如果您的ISP不支持自动登录（通过Windows95的拔号网络登录国际网时，必须在终端窗口中输入用户名、密码及其它信息才能登录到国际网）则您必须进一步编辑login Script (登录脚本)→Run IAS Manager

选中Port(Modem)Settings→将Enable login script项选中，根据您登录的实际情况编辑下面的语句。登录脚本的编写请具体参考特殊配置章节中的编辑登录脚本一节。

编辑完登录脚本后→OK→Save and exit

断开IAS的电源，再接通IAS的电源，以使刚才对IAS的配置生效。

- 重新启动局域网上的所有计算机，以使这些计算机从IAS处获得IP地

址、子网掩码、缺省网关DNS地址等信息。

- 配置浏览器：

- 网景公司的Netscape:

不需任何配置。

- 微软公司的Internet explore

①Interne explorer 3.x

在Windows 95窗口上用mouse右击“The Internet”图标→单击“属性” →在“连接”里，“根据需要连接到Internet(c)”、“通过代理服务器连接（p）”两选项均不选→单击确定

②Internet Explorer 4.x

在Windows 95窗口上用mouse右击“The Internet”图标→属性→连接→选中“通过局域网连接到Internet”

- 配置电子邮件软件

- 网景公司的Netscape

与单机通过拔号网络上网时配置相同，无需特殊配置。

- 微软公司Internet mail

- Internet mail 3.x

先按通过拔号网络上国际网配置，然后单击“开始”→“程序”→“Internet mail”

单击“邮件” →选中“连接” →“使用局域网连接（L）”选项→单击 确定

- Internet mail 4.x

先按单机拔号上国际网配置Internet mail，然后

- 单击“开始”→单击“Internet Explore”→单击“Outlook Express”

单击“工具”→单击“帐号” →选中“邮件” →选中“属性”→选中“连接”→ 选中“使用局域网（LAN）连接（L）”→单击 “确定”

注意！

不幸的是我们不能列出所有的INTERNET应用程序，但所有的INTERNET应用程序中都可能有一个选项，在那儿，您可以选择如何让这个应用连接到国际网。要使用IAS，您必须把应用程度设置为通过局域网一连接。

- 使用

- 使用浏览器

要浏览某一网址，双击Windows 95桌面的浏览器图标，在地址处输入网址或域名（无需Windows 95 的网络）

- 电子邮件

同与单机使用拔号网络上国际网时相同

3-如何使用局域上具有固定IP地址的计算机

通过IAS访问Internet

在快速安装配置中，局域网上计算机的IP地址是“自动获得”的，即局域网上计算机的IP信息（IP地址、子网掩码、DNS地址、缺省网关）是从IAS内置的DHCP服务器的计算机具有固定的局域网IP地址，这些计算机如何配置才能使用IAS呢？配置方法与快速配置基本相同，只是局域网上每台计算机的IP信息（IP地址、子网掩码、缺省网关、DNS地址）需要手工配置，下面详述配置步骤：

- 安装配置局域网

- 物理安装局域网（同快速安装配置IAS）

- 配置局域网（同快速安装配置IAS）

- 加载TCP/IP协议

选中TCP/IP->NE2000 Compatible，单击 属性（P）

选中“指定IP地址（S）”

在“IP地址（1）”输入计算机的IP地址，例如：192.168.2.2；

在“子网掩码（U）”中输入子网掩码，例如：255.255.255.0单击“网关”

在“新增网关（N）”处输入网关地址即IAS的局域网地址，例如：192.168.2.1，单击添加（A）

单击“DNS配置”

选中“启用DNS（E）”

在“主机（H）”处输入：a，在“域（D）”处输入：b；

在“DNS服务器搜索顺序”处输入您的ISP的DNS服务器地址，例如：202.96.0.133

单击添加（A）

单击确定

手插入“Windows 95”光盘，依屏幕提示继续进行。

- 安装配置IAS

请参见第二部分：2-快速安装配置。

- 配置浏览器

请参见第二部分：2-快速安装配置。

- 配置电子邮件软件

请参见第二部分：2-快速安装配置。

- 使用

请参见第二部分：2-快速安装配置。

4-配置IAS

您可以用下面两种方法之一配置IAS。

- 通过局域网上的计算机配置IAS

2. 通过电话线远程配置IAS

配置IAS的方法取决于您的实际情况及您的爱好。

- 第一种方法：是几种方法中最容易的，先将IAS安装到您的网络中，然后用网

络中的一台Windows 95/NT计算机运行IAS Manager配置IAS。

③如果您配置IAS有困难，您可以请一个懂得如何配置IAS的朋友帮助你在远端通过电话线在终端上或运行仿真程序的个人计算机上配置IAS。

注意！

IAS Manager不支持远程配置，远程配置IAS 必须用终端仿真程序。

4A-用Windows 95/NT计算机配置IAS

IAS Manager是配置IAS的工具，它运行在一台加载了TCP/IP协议的Windows 95/NT计算机上，下面我们详细介绍其使用方法：

- 物理安装网络：

- 将网卡插在计算机的相应插槽中

- 用比绞线把计算机和集线器连接起来

3．用双绞线将IAS与集线器连接起来

4. 接通IAS电源

5. 打开计算机

- 在计算机上加载TCP/IP协议

见“快速安装配置”

- 安装IAS Manager软件

- 将IAS 安装光盘插入光驱

- 运行/net-device/setup.exe开始安装IAS Manger

- IAS Manager的组成：

IAS Manager由三部分组成：IAS Manager (IAS管理) IAS Configration Wizard (IAS配置精录)、IAS Monitor (IAS 监控)、IAS Configuration Wizard 在快速安装配置中已经做了详细介绍，这章将介绍IAS Manager和IAS Monitor。

- IAS Manager详解

运行IAS Manger程序：开始→程序→Internet Access Server→IAS Manager

出现主画面

这时，IAS Manager会自动在网上寻找IAS，然后将找到的IAS的名字显示在“Available Server：”列表中。你也可以用MOUSE点中“Refresh Sever List”来更新这个列表。

在“Available Severs”列表中，选中您将要配置的IAS的名字，IAS Manager显示要您输入密码，IAS出厂时没设任何密码。

用MOUSE左击OK。

General Settings    (一般设置)

- Server IP address    (IAS IP地址)

在此您可以输入IAS局域网端口的IP地址，注意这个IP地址应与您的局域网

同属一个子网。此处的缺省值（出厂值）为：192.168.2.1。

什么？什么是IP地址，它如何工作呢？

请参见第七部分一基本概念。

- Server Subnet Mask (IAS子网掩码)

在此处，您可以输入IAS子网掩码，它必须与您局域网上计算机的子网掩码相同。缺省值为255.255.255.0。

- Selected port (选中的端口)

选择您要配置的广域网端口，如果您购买的是单口IAS您在此不必选择。

- Function（功能）

IAS的每个端口都可用dial-out only（只拔出），dial-in only（只拔入）或dial-in and dial-out（拔入和拔出）三种功能之一与国际网连接。

- 如果您计划让其中一个端口只负责向外访问国际网，您应该在这个端口上选择

dial-out only。

- b) 如果您想让某个端口只负责国际网用户访问您局域网的站点，请您在这个端

- 口上选择dial-in only。

c) 如果您相让某个端口既负责向外访问国际网又负责国际网用户访问您局域网的

Web站点，请您在这个端口上选择dial-in and dial-out。

注意！如果您计划利用IAS建立您的Web及FTP站点，请您首先阅读IAS Manager

的Virtual Serer部分。

- ISP Information    （ISP 信息)

- Telephone Number (电话号码)

输入拨入ISP的电话号码

注意！如果您的电话在拨打外线时需拨一个数字（例如0），您必须在ISP的电话

号码前加上这个数字及一个“，”（逗号），例如：0，12345678

- User Name（用户名）

输入您在ISP所开帐号的用户名

- Password （密码）

输入您在ISP所开帐号的密码

- Password Verification (密码校验)

再次输入您的密码

- Callback Tel number (回拨电话号码)

Callback（回拨）一般只对IAS的虚似服务器功能起作用。当国际网上有人访

问您的Web站点时，如果ISP不愿支付拔入您局域网的电话费，您应该在此处

输入您的ISP的电话号码。这样当国际网上有人访问您的Web站点时，IAS会

自动回拔ISP，也就是您的公司将支付电话费。

- External (port) IP    [外部端口（即连接MODEM的端口）的IP地址]IAS外部端口的IP地址是由ISP分配的，这个地址一般是由ISP动态分配的（您每次登录ISP时的获得的IP地址都不相同），如果您的国际网IP地址是由ISP动态分配的，那么保留此项的缺省值“0.0.0.0”如果您的ISP给您分配了静态的国际网IP地址，在此输入这个地址。

- DNS IP Address（域名解析服务器的IP地址）

输入ISP提供给您的DNS IP地址，然后按“Insert”按钮；如果您相从这删除DNS IP地址，先选中它，然后按“Delete”按钮。

怎么办？              什么是DNS IP 地址？

请参见第七部分—基本概念

Port (Modem)Settings(端口或调制解调器设置)

- Selected port (选中的端口)

选中您要配置的广域网端口。如果您购买的是单口IAS，您在此不用选择。

- Baud rate（波特率）

选择调制解调器与IAS通信的速率，一般来说是四倍的调制解调器的速率。

注意！不要把此项值选为高于4倍的调制解调器速度，否则IAS将不工作。例如

您有一个14.4Kpbs的调制解调器，在此您应选择57.6Kpbs。

- Select Modem（选择调制解调器）

选择与IAS相连接的调制解调器型号，“The Modem String Setting”（调制解调器串设置）将会根据您选择的调制解调器型号变化。一般来说，对任何型号的调制解调器，您均可使用本项的默认值即标准调制解调器。

注意！如果您使用专线，您应该在调制解调器型号选择栏中选择“Leased Line

Modem”（专线调制解调器）

怎么办？如果您所用的ISDN TA 的型号没在调制解调器型号列表中出现，如何设

置ISDN TA 的初始化串呢？

请参阅4D部分一特殊设置

- Login Script（登录脚本）

如果您的ISP支持自动登录，那么您可跳过这项，如果您的ISP不支持自动登录，即当您用拔号网络时必须在终端窗口下登录，则您必须选中“Enable login script（使能登录脚本）”然后编辑下面的登录脚本范例。

怎么办？                如何设置IAS的登录脚本呢？

请参阅4D部分一特殊配置#2

Dial up/Hang up Setting（拔出、挂断设置）

- Individual port Options（单个端口选项）

当IAS拨通以后，选择多长时间无人访问国际网时，IAS自动断开某个端口。

注意！如果您关掉了“空闲时间”，您与ISP一但建立了连接，这个连接将一直

保持着，除非您关掉了调制解调器，拨掉IAS或用“IAS Monitor”中的

“Terminate Connection”终断了连接。

- Multiple-port dial up options（多端口拨号选项）

此项是让您选择当IAS第一个端口拨通后，在什么条件下再拨通其它端口。对单口IAS此项不用设置。

选择A        按带宽需要。

当每个上网的计算机，从IAS处获得的带宽低于设定值时；IAS自动拨通其它端口。这是一项比较省钱的选择，如果您的电话费率及ISP费率都较高，选择这项可以有效地节省您的开支。

选择B        当用户数等于____时，拨新的端口

当通过IAS上国际网的计算机超过预设个数的时候，IAS自动拨通过其它端口。

选择C        Always direct clients to unused port first（总是让用户拨未使

用的IAS端口）

当IAS的第一个口已经拨通后，再上网的计算机总是拨通其它还未使用的端口，如果所有的端口都已拨通，则IAS让下一个用户使用流量比较小的端口。这个选项将使您网上的计算机以尽可能快的速度访问国际网，如果您有一条专线，或者您的电话费率和ISP费率都比较低，您应该选择此项。

DHCP Setting (Enable) [DHCP 服务器设置]

什么？                        何为DHCP？

请参阅第7部分一基本概念

- DHCP function    (DHCP 服务器功能)

此项让您选择是否使用IAS内置的DHCP服务器，此项的缺省值为使用DHCP。

a)Enable使用

b)Disable：不使用

- IP    Address pool (IP地址池)

IP地址池设置了DHCP服务器能自动分配给网上计算机的IP地址范围，它的缺省为100到200，如果您想改变这个范围，先删去原来的范围，在“From：IP address To：address”下面的框中选中原来的IP地址范围，再按“Delete”（按钮），再输入新的范围（在IP address pool下面输入新范围）再按“Insert”（拨钮）

- IP address Mapping Reservation（保留的IP地址映射）

使用这一项，您可以使网上的某台计算机每次都从IAS处得到相同的IP地址，方法为：在“IP”处输入IP地址，在“MAC”处输入这台机器上网卡的MAC地址，然后再“Insert”按钮。

哪里？                         如何得到计算机上网卡的Mac地址？

请参见第八部分一问题解答命令A

在我们的例子中，我们给MAC地址为00 B4 58 4C 17 71的计算机保留的IP地址为192.168.2.29。

要删去保留的IP地址，先选择它，然后按“Delete”按钮。

Routing table（路由表）

如果在您的局域网中有其它路由器存在（IAS是个拨号路由器），您必须在这里输入这些路由器的信息。如果您的局域网中没有其它路由，则您可略过这项。

路由表的目的是为了确保需要除IAS以外其它路由器路由的数据包到达指定的子网，否则网上所有需要路由的数据包都将通过IAS路由到国际网上去，即使它的目标不是国际网。

例如我们有如图所示的一个局域网：

路由器将网络号为172.16.22.0的网络与网络号为172.16.21.0的网络连接了起来，172.16.21.0网上的计算机要通过IAS上国际网。

1）“IP”：输入需要路由器路由到的目标网络号，例如172.16.22.0

2）“Netmask”：输入局域网的子网掩码，例如：255.255.255.0

3）“Gateway”：输入路由器一个网络端口的IP地址，这个网络端口与IAS局域网

端口在同一子网内，在上面的例子中为172.16.21.250

4）按“Insert”按钮

5）对其它路由器重复以上过程

- 按“OK”

Virtual Server Mapping（虚拟服务器映射）

虚拟服务器的功能允许国际网上的用户通过IAS访问在您局域网上指定的服务器。

怎么办？           虚拟服务器如何工作呢？

请参阅4D部分一特殊设置#5

对您想在您的站点上建立的第一项服务

- 在“Virtual Server Function”下面，选中“Enable”

- 对您将允许国际网用户访问的您的局域网上的每个站点。

- 选择协议，TCP or UDP

- 在External IP处，输入您从ISP处申请的静态国际网IP地址

- 在“Internet IP”处输入允许国际网用户访问的您局域网服务器的局域

网IP地址

- 在“External port”处输入外部TCP端口号

- 在“Internal port”处输入内部TCP端口号

- 按“Insert”

- 按“OK”

在我们的例子中，我们把内部的IP地址213.0.0:10映射为外部的IP地址：172.13.21.1

Virtual Server Mapping Example（虚拟服务器映射范例）

在上例中，我们在我们的站点上启动了WWW及Telnet服务：

- 两各服务都用TCP、WWW服务用端口80，Telnet用端口号23

- 我们从ISP处申请到的静态IP地址为172.13.21.1

- 我们的站点的局域网IP地址为213.0.0.10

现在，国际网上的任何人访问IP地址为172.16.21.1的WWW站点时，都会自

动地访问到局域网地址为213.0.0.10的计算机。

Client Filter Settings（用户权限设定）

对每一项服务，您可以设置为“all are allowed” （所有人都允许）、“only privileged clients allowed”（仅允许特许节点）或“all are disabled”（所有人都禁止）。

为了给某个计算机设置权限，您必须在“Node (MAC) Address ”栏输入这台计算机的MAC地址，然后按“Insert”。

Server Name and Password (IAS名称及密码)

- Server Name (IAS名称)

这一项您可以更改IAS的名字，缺省值为IAS2

- Server Password (IAS密码)

出厂时，IAS不包含密码，如果您设了密码，下次配置IAS时，您必须输入密码。设定密码的方法为在“Server Password”处输入密码，在“Password Verification”处再次输入相同的密码。

Save Settings to File （把IAS的设置存到文件中）

这项允许您把IAS的设置存储为计算机硬盘上的一个文件。方法为：在“File name”处输入文件名，然后按“OK”

注意！您存储的配置没有存到IAS里，而是存储在您正在使用的计算机的硬盘中，您不必

担心它存储的目录。

Load Settings（加载配置）

这项使您可以加载以前存储的设置或者使IAS恢复为出厂设定。

在“Load Settings”处选择是加载IAS的出厂设定还是加载以前存储文件。按“OK”加载设定到IAS中。

Upgrade Firmware（升级IAS固件）

这一项允许您升级IAS固件。

“Current Server Version”将显示您的IAS中已有的软件版本号，“Firmware File Name”显示升级的文件名，“Firmware File Directory”显示升级文件所在目录。“Firmware File Version”显示升级文件的版本号。

升级方法为：先将升级文件拷贝到IAS Manager安装目录下，例如C：\program files\Netdev\Manager选中Upgrade Firmware→upgrade，然后拔掉IAS电源，再插上电源。再次选中Upgrade Firmware→在“Firmware Filename”处输入“fff2”→upgrade→IAS断电→插上IAS电源。

安装新的IAS Manager程序，运行IAS Manager，选中要配置的IAS的名字，输入IAS密码，按OK，选中“load settings”，按OK。至此，升级完毕。

General Diagnostic（IAS自我测试）

IAS自我测试功能使IAS完成内部软件、硬件的自我测试。

要进行IAS自测，按“General Diagnostic”

Save & Exit（存储然后退出）

把对IAS的设定存储到IAS中，然后退出IAS Manager程序，要想使对IAS的设定起作用，必须将设定存到IAS中，然后给IAS断电，再加电（重置IAS）

Cancel（取消）

如果不想将对IAS的设置存到IAS中，则按此钮。

4B-远程配置IAS

远程配置IAS也是可能的，这一功能主要是为方便对IAS的技术支持，如果您配置IAS有问题，您可以请IAS技术支持中心的技术人员通过电话线远程配置您的IAS。

用这种方法，远方的技术人中可以通过电话线拔入在IAS上的Modem 以配置IAS。

注意： IAS Manager不能远程使用

为了远程配置IAS，您必须做如下事情：

- 在IAS侧面的有一个黑色的开关，一端是Normal，一端是Terminal，将开关拔到Terminal端（使IAS处于配置状态）。

- 将Modem与IAS相连，接通Modem电源，把电话线插到Modem的“line”孔。

- 接通IAS电源。

在远端的技术人员可以用任何终端访真程序，例如：Windows 95的“超级终端”拔到IAS上配置IAS，配置完IAS后，将IAS侧面的黑色开关拔到Normal端，给IAS断电，再通电以使IAS处于运行状态。

为了远程配置IAS，你必须用像Windows95的Hyperterminal之类的终端连接程序拔入IAS，当拔入成功后IAS配置菜单会显示出来，这时你可以配置IAS了。如果您很长时间没有看到主菜单，请您按“Enter”键，终端窗口上将会出现IAS配置主菜单。

Main menu（主菜单）

选择相应选项前面的字母：

- IAS配置

b)升级IAS固件

c)IAS自测

配置菜单的详细解释请见光盘中“IAS Manuals”的相应部分。

4C-特殊配置

设置ISDN TA

ISDN TA是一种“特殊”的比较快的modem，它比通常的电话的费用要高，但速度更快。

想得到更多的有关ISDN的信息吗？请查下列站点：

http://www.pcwebopedia.com/ISDN.htm:a great encyclopedia

http://alumni.caltech.edu/~dand/isdn:Dan Kegel’s ISDN Page

下面列出了IAS与设置ISDN TA相关选项：

- Phone Number（电话号码）如果您想把ISDN的两个B信道合成为一个信道，您需要输入两个电话号码。一般来说ISDN TA支持“+”或“&”命令。因此，当您在“IAS phone Number”栏中输入电话号码时，可以用“+”或“&”命令。

例如：“555-2323+555-2121”或“555-2323&555-2121，如果您的ISDN TA不支持“+”或“&”命令，请您查阅您的ISDN TA手册。

- Baud rate（波特率）一般最好设为230-460kps之间。

- Modem Strings（调制解调器串）当您在“Port settings”菜单中按“Select Modem”选择ISDN TA型号时，“Modem strings”会自动变化，如果您在调制解调器型号列表中找不到您使用的ISDN TA的型号，您只能手工设置这些串信息。

a)Initial String（初始化串）不幸的是，不像大多数调制解调器，ISDN的初始化串对不同的ISDN TA是完全不一样的，例如：Zyxel ISDN TA不工作。设置初始化串的最好方法是查阅您的ISDN TA手册。

b)Dial-up String（拔号串）这个串没什么问题。有些ISDN TA支持通常的调制解调

- 器命令ATDT，但大多数的ISDN TA支持ATDI命令。

设置专线

如果您想让IAS使用专线，有两个设置您必须注意：

- 如果您用Windows 95配置IAS，您可以在Configuration Wizard 或IAS Manager中选择专线调制解调器设置。

如果您用终端配置IAS，您必须在“Initial String”项中输入“LEASED”

- 您必须设置对应专线调制解调器速度的波特率。

编辑登录脚本

如果您的ISP不支持自动登录，必须编辑登录脚本，下现列出了IAS支持的登录脚本命令。

- 学习IAS登录脚本命令：

| Example Commands | ### Result |
| --- | --- |
| #### Send |  |
| Send“ATZ” | 重置调制解调器 |
| Send“ATDT 65553636” | 拔电话号码 65553636 |
| Send“John Smith” | 送字符串“JohnSmith”给ISP |
| SH“1234” | 送字符串“1234”给ISP，但监视器中字符串被隐藏，显示为“****” |
| Send “2” | 送数字“2”给ISP 例如：选择第二个选项 |
| Wait |  |
| # Wait 5 | # 调制解调器在执行下一个命令 # 之前会等5秒钟 |
| Wait “CONNECT” | 等待调制解调器连接 |
| Wait“CONNECT” 6 | 如果调制解调器没有连接上， 转到第六行执行 |
| Other |  |
| Go | 开始用户服务 |
| “” | 送“Enter”给ISP |
| Jump 4 | 跳到第四行执行 |
| Hangup | 挂断调制解调器 |

注意！语句Wait“字符串”中引号里的字符串对字母的大小写、空格敏感，最好避免出

现,可以只写最后的一个或几个字符。

如拨外线时需加拨号码，如“0”，请写成Send“ATDT 0，65553636”

##### 收集登录脚本信息

要编辑登录脚本，必须首先用Windows 95的拨号网络收集必要的信息。下面举例子来说明如何编辑登录脚本。

例子中的ISP是台北的“HINET”，首先用Windows 95的拨号网络收集信息，登录“HINET”时在终端窗口中显示的信息如下，其中登录脚本要用到的重要信息用阴影表示：

Annex Command Line Interpreter * Copyright (C) 1998,1995 Xylogics,Inc. Checking authorization, Please wait … Enter username: Jchan Enter Password: ***** Last login: Sat Nov 15 12:30:53 1997 on 168.95.95.195/42 (022:03/011:43) Permission granted (Welcome to HiNet) - PPP users service - SLIP users service - Telnet service - Exit (Please key-in your choice) ===> 1 ┅Switching to PPP.

IAS使用PPP协议，当您登录上您的ISP后，请找到PPP服务选项。

###### 编辑登录脚本

以下是登录“HINET”的登录脚本，左边的部分是登录脚本中实际输入的部分。

- 登录容易拨通的ISP的登录脚本

| 登录脚本 | 每一条登录脚本命令的意义 |
| --- | --- |
| Send“ATZ” Send“AT S0= 1” Send “ATDT 4121234” Wait “CONNECT” Wait “username：” Send “Jchan” Wait “password: Send “password” Wait “===>” Send “1” Go | 重置调制解调器 送初始化串给调制解调器 电话号码4121234 等待调制解调器连接 等待ISP送字符“username” 发送用户名“Jchan”给ISP 等待ISP送回的字符串“password” 送你的Password给ISP 等待ISP送回的字符串“===>” 送“1”给ISP（选择第一个选项） 开始PPP模式 |

2)登录不易拨通的ISP的登录脚本

| 登录脚本 | 每一条登录脚本命令的意义 |
| --- | --- |
| Send “ATZ” Send “AT S0=1” Send “ATDT 4121234” Wait “CONNECT”2 Wait “username：”12 Send “Jchan” Wait “password：” Send“password” Wait “===>” Send “1” Go Hangup Jump 2 | 重置调制解调器 送初始化串给调制解调器 电话号码4121234 等待调制解调器发回Connect，如果 没有连接上，转到第二行重拔 等待ISP送字符串“username”如果 没有反应，跳到第12行执行 发送用户名“Jchan”给ISP 等待ISP送回的字符地串“password” 送你的password给ISP 等待ISP送回的字符串“===>” 选择一个选项 开始PPP模式 挂断调制解调器 回到第二行重拔 |

与路由器一起使用IAS

有时，路由器似乎有点棘手，我们将解释路由器的最基本的部分。

什么？

路由器是做什么的？

国际网是用IP地址标识不同站点的一个大网络，它工作的原理与您使用的TCP/IP局域网的原理是相同的。假如您的局域网有两个网络：网络1和网络2，网络1的某个人想往网络2发电子邮件。电子邮件如何知道是发往网络2而不是通过（IAS）发送国际网呢？因为路由器看到了电子邮件，并知道它的IP地址在网络2，它会说：“电子邮件是发往网络2的，不要通过网关（IAS）发往国际网，跟我来，我会把你送到网络2”。

在我们的例子中，IAS在网络2，网络2的计算机与IAS在同一子网内，他们用IAS访问国际网将没有问题。

但网络1的计算机呢？它们与IAS不在同一子网。为了让网络1的计算机访问IAS，首先设置它们的缺省网关为路由器，然后在路由器上设路由器的缺省网关为IAS，当两件事都做完以后，网络1和网络2的计算机都能使用IAS。

注意！国际网和局域网使用相同类型的IP地址。所以，如果您在局域网上有两个网络，最好不要在您的局域网上使用与国寻网上同样有效的IP地址，因为这会困扰路由器。解决的办法是国际上已经为局域网保留了一部分IP地址，这些地址永远不会在国际网上注册。如果您在您的局域网中已经建立了两个网络，最好用下面的子网号：

1）10．X．X．X

2）172．16．X．X

3）192．168．X．X

-X表示0-255之间的任何一个数字。

什么？

什么是Novell路由呢？

新的Novell路由器支持TCP/IP协议，它能将另一个网络的客户路由给IAS。如果您使用的Novell服务器不支持TCP/IP协议，则另一个网络的客户将不能访问IAS。

建立一个Web站点

注意！如果您相用IAS来建立一个国际网站点，您到少需要一个静态的国际网IP地址。这个地址将是您的站点地址。IAS的虚拟服务器功能把您的国际网IP地址映射为您局域网上的内部IP地址。当国际网上有人访问您的国际网地址时，IAS会使他们转向您的内部网IP地址（您的Web页）。当然，国际网用户不会知道任何映射，他只是看到Web页面出现在他的浏览器上。

注意！如果您想建立国际网站点，使IAS的一个端口专事这项功能是十分明智的。理论上IAS的任何一个端口可以同时实现向外访问国际网和使国际网用户访问您的站点两种功能。但是，如果流量比较大，连接将非常缓慢。

如果您不想用一根专线与您的ISP做永久连接，或者当国际网上有人访问您的站点时，您的ISP不支付拔入您网络的电话费用，则您必须设置回拔电话号码。当有人访问您的站点时，IAS会使用回拔电话号码回拔您的ISP。

您可以在IAS Manager的General Settings选项菜单中改变端口功能，设置回拔电话号码。（参阅本手册中的IAS Manager, General Settings部分）

注意！对在您的站点上要建立的每一项服务，必须在映射表中有一项映射与之对应。例如：如果您想建立Web页及FTP站点，您必须输入两项单独的映射，因为这两项服务有不同的端口号。

何为端口号？

一个端口号可以理解为一个“服务号”，每一项服务有一个标准的端口，例如：WWW服务的标准端口号为80，Telnet的标准端口号为23。IANA（Internet Assigned Numbers Authority）负责控制和分配端口号。您如何知道何种服务使用哪个端口号呢？大多数计算机在它们系统中列出了何种服务对应何种端口号，或者您可以在下面的站点中找到端口信息：

http://www.sockets.com/services.htm

设置多个IAS

当在一个局域网上有多个IAS时，您有两种方法配置：您可以通过IAS集中配置，您也可以“本地”配置第台计算机。

- 用IAS集中配置

如果在您的局域网上有DHCP服务器，您必须先禁止掉它。您可以用IAS内置的DHCP服务器中的“IP Address Mapping Reservation”表为某些计算机保留若干个IP地址。用这种方法，这些计算机的缺省网关将总是这台IAS的IP地址。这时，您需要知道网络上计算机的Mac地址。

哪里？        我在哪能找到一台计算机的Mac地址？

请参阅第八部分一一问题解答中的命令A

在上例中，我们为四台计算机保留了这台IAS。现在，无论何时，这四台计算机一开机，它们就会被自动分配用这台IAS为它们的缺省网关。

- 本地配置

另一种方法是在网上的每台计算机上设置网关，用这种方法，您需要手工设置每台计算机的IP信息（IP地址、缺省网关、DNS服务器地址）如果您不知道如何设置计算机的IP地址信息，请参阅第三部分：如何使具有固定IP地址的计算机通过IAS访问Internet。

5-使用IAS

IAS对用户是十分友好的，为访问国际网，您只需打开您的国际网程序，而不用再手工拨号。

IAS的“按需拨号”功能意味着客户可以“即点即用”他们的国际网应用程序，而无需另外的拨号程序。如果当您启动国际网应用程序时，拨号窗口总是在屏幕上跳出来，请您在您的计算机中将拨号网络适配器去掉。如果您的计算机中安装了拨号网络适配器，国际网应用程序有时不知道是否用拨号网络进行连接。如果您使用IAS，您不需要另外的拨号程序，IAS将为您拨号。

6-IAS监控

IAS Monitor是用来监视IAS运行的应用程序，有了IAS Monitor，您可以：

- 监视所有进、出IAS的包。

- 检查IAS的每个端口与调制解调器、ISP是否可以联通。

- 终止IAS任意一个端口与国际网的连接

Starting IAS Monitor（开始监控IAS）

在Windows 95/NT中用鼠标单击开始→程序→Internet Access Server→IAS Monitor

Displays (显示)

- 在屏幕顶端的蓝色亮条中会显示IAS的IP地址及MAC地址。

- 可用端口显示在下面

- 在Available Servers 栏中，显示在您网上的所有IAS

- Active TCP/UDP Sessions 栏将显示通过IAS的所有包

- 在IAS、调制解调器及ISP之间的通信将显示在屏幕底部

Test Connection（测试连接）

这项功能让您测试IAS、Modem与ISP的连通性，它将试图用您对IAS的配置信息与ISP建立一个连接，如果配置IAS或Modem有问题，那么这个连接将不能建立。为了测试连接，选择Test Connection→选择要测试的端口。

Terminate Connection（终断连接）

这项功能使行网络管理员可以在任何时刻终断IAS任意端口与国际网的连接。

要终止IAS的某个端口与国际网的连接，选中Terminate connection→输入密码→选中要终止的IAS端口。

Monitoring（停止监控）

选择 Stop Monitor将停止对IAS的监控，这时此处变为Start Monitor,若再需监控IAS，选中Star Monitor。

7-基本概念

TCP/IP？

（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）是用在国际网上的标准协议，这意味着每一台想在国际网上与其它计算机交流的计算机都必须用TCP/IP协议传递和路由数据包。

国际网的每台计算机是由它的IP地址来标识的。一台计算机的IP地址就像是电话号码。

一个IP地址由用“.”分隔开的四组数组成。例如：213.0.0.1是一个IP地址。一个IP地址包括网络部分和主机部分，网络部分标识这台计算机所属的网络，主机部分标识网络上的一个节点。例如：213.0.0.1的网络部分为：213.0.0，主机部分为：1。IP地址既可以是静态的（永久的、固定的）也可以是动态的（临时的）。一个动态IP地址是由服务器（通常是DHCP服务器）临时分配给计算机的临时的IP地址。这个地址是当计算机开机后从DHCP服务器动态获得的。一个静态的IP地址是一个您在一台计算机上自己设置的永久的IP地址。IAS既可以使用动态IP地址，也可以使用静态IP地址。

想得到更多的有关TCP/IP的信息，请查阅下列站点：

http://help-site.com/tcpip.html

http://www.pcwebopedia.com/TCP_IP.htm:a great encyclopedia

IAS工作原理

IAS应用了叫作Network Address Translation(NAT) 有时也会称为IP    Address Masquerading的技术使行局域网上的所有用户都使用一个国际网IP地址，这种技术本身已经包含了防火墙。

IAS如何工作呢？国际网上的每一个IP地址都是注册的或称合法的IP地址，国际网上的每一个IP地址都是唯一的。如果您用IAS访问国际网，您需要一个合法的国际网IP地址。在您的局域网上，每台计算机IP地址是非注册的或称不合法的IP地址。

当您和您的同事通过IAS访问国际网时，IAS将从你们的计算机处得到请求，然后向国际网发送这些请求。所以，所有的请求好像来自一个IP地址。当所有回到IAS时，它会用地址转换表把这些信息分类，然后把相应的信息传送给发出请求的计算机。

那么，当国际网上有人试图访问IAS的国际网地址时会发生什么呢？什么也没有，只有IAS。

内部/外部IP地址

因为您分配给IAS的局域网IP地址只对内部局域网有效而对国际网是无效的，ISP分配给IAS的外部IP地址是注册的、合法的国际网IP地址，它对国际网是有效的。您可以的IAS的内部IP地址当成是分配给IAS局域网端口的IP地址，把外部IP地址当成是分配给IAS连接调制解调器的广域网端口的IP地址。

DNS IP地址是什么？

DNS代表Domain Name System（域名系统）。如果您访问Yahoo，您必须在浏览器地址处输入www.yahoo.com，但是，国际网上的计算机是用数字（IP地址）来标识的，它并不理解字母，所以这些字母必须翻译成数字。这个工作是由DNS服务器来完成的。您可以把DNS服务器当成ISP处的一台计算机，它的工作就是把您在浏览器中输入的域名翻译成相应的IP地址。因此为了把局域网计算机的所有国际网请求送给这个“翻译”，IAS需要知道DNS服务器的地址。

如果您想把从ISP处得到的IP地址转换成类似于www.mycompany.com的域名地址，请咨询您的ISP。

什么是DHCP？

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）是一个协议，它可以减轻管理员在局域网的每台计算机上手工配置TCP/IP的沉重负担。有了DHCP服务器，网上的每台计算机都能从DHCP服务器中得到IP信息，而无需在每台计算机上手工设置。利用IAS内置的DHCP服务器，您的局域网上的每台计算机都能从IAS处自动获得它的IP信息。

为什么叫“动态”

当网络上的用户每次打开他的计算机时，IAS内置的DHCP服务器都会自动从它的IP地址池中分配一个IP地址给这些计算机。之所以叫动态是因为您每次开机得到的IP地址是不同的。

想得到更多有关TCP/IP的信息吗？请参阅

http://www.pcwebopedia.com/DHCP.htm:     一个大百科全书

8-问题解答

IAS可用的TCP/IP命令

WINIPCFG和IPCONFIG

这两个命令主要用来找出一台计算机的IP地址，MAC（网卡）地址和缺省网关。

- Windows 95的WINIPCFG命令

在Windows 95中，单击“开始”→“运行”，输入Winipcfg，下面的画面会出现。

在上面的例子中，这台计算机的IP地址为213.0.0.200。缺省网关为213.0.0.2，它应是IAS的IP地址。MAC地址为0047584c1771

- Windows NT的IPCONFIG命令：

在Windows NT的DOS命令模式，输入“IPCONFIG”。

- PING

Ping代表“Packet Internet Groper”。Ping是一个工具程序，它会向远端节点发送测试包，以决定这台计算机与远端节点是否存在通讯路径。基本上来说，它是让您的计算机问另一个计算机或设备“这个IP地址所代表的计算机或设备是否处于活动状态？”您可以在DOS模式下使用“PING”命令，在“PING”后面，您既可以输入IP地址，也可以输入域名，例如“PING 213.0.0.2”或“PING WWW.YHOO .COM”都可以，在下面的例子中，我们成功地“PING”能了地址为213.0.0.2的IAS。

问题：

问：IAS可以同时处理多少个会话？

答：IAS可以同时处理16个FTP加32个其它会话（Telnet, mail等）

问：IAS可以同时处理多少个用户？

答：IAS的每个串口可以同时处理32个用户

问：IAS可以连接多少台工作站？

答：IAS最多可以连接253台工作站

问：IAS能用于Novell网吗？

答：可以。

当我准备配置IAS的时候，在我的网络中，我的计算机检测不到IAS。

确认你的计算机是一台已经配置了TCP/IP的计算机。用“Ping”检测你自己，如果你能成功地“Ping”到你自己，则你的计算机就已经安装了TCP/IP协议，接着在你的网络中试着“Ping”其它的计算机，如果能成功地“Ping”到，表明你的计算机连接到网络上了。

确认IAS没有和网络上其它计算机的IP地址重复，一般来说你的计算机的IP地址的前三位应当和IAS的IP地址的前三位相同。

从IAS上的电源指示灯是否亮着确认电源是否已经连接上。

通过按在IAS MANAGER或者IAS CONFIGRATION WIZARD中的“Refresh server List”,确认IAS是否已经连接在以太集线器上，如果IAS已经连接上，则在IAS上的NET指示灯将闪烁。如果不闪烁则IAS没有连接到网络上，那么把IAS再连接到你的集线器上，如果NET指示灯仍然不闪，则有可能是你的网线或者集线器有问题。

当我双击“Internet Explorer”或者“Netscape”的时候，我总是在我的屏幕上看到拔号窗口弹出。

把所有将用IAS访问Internet的计算机的拨号网络适配器取消，如果你准备用IAS连接到国际网，拔号网络适配器是不需要的。

在WINDOWS    95中，单击“开始”→“设置”→“控制面板”→双击“网络”，选中“拔号网络适配器”接着按“删除”按钮。

别的计算机能连接到IAS但是我的计算机不能。

确认你的计算机已经配置了IP地址，在Windows 95“开始”菜单上，选择“运行”键入“Winipcfg”，如果IP地址栏目中显示0.0.0.0，那么计算机就没有配置IP地址，确认在你的计算机上已经设置了IP地址或已经设成了“自动获得IP地址”。

确认Web浏览器已经设置成通过局域网连接。

有时当我使用浏览器或者发邮件时，不能立即访问国际网。

这许不是一个错误或问题，如果你是网上使用IAS的第一个人，拨号登录到您的ISP将会有一个延迟，随后的其它用户，因为能利用已经建立的与ISP的连接上网，因此延迟会很小。

这也有可能是你的调制解调器在拨号连接你的ISP时有些问题，例如：您的ISP供拨号用户上网的电话中继线全部被其它用户占用了。